河北机电职业技术学院制造单元智能化改造与集成技术赛项平台及激光干涉仪球杆仪采购项目

招 标 文 件

项目编号：XHTC-HW-2019-0726

采   购   人：河北机电职业技术学院（章）

招标代理机构：新华招标有限公司（章）

2019年8月

目   录

第一章   招标公告	2

第二章 投标人须知及前附表	4

第三章  投标文件格式	18

第四章  主要合同内容及格式	37

第五章  采购数量及产品技术要求	44

第六章　评标办法及评分标准	67

第七章  补遗书及答疑纪要(待发)	71

- 第一章   招标公告

政府采购项目名称：河北机电职业技术学院制造单元智能化改造与集成技术赛项平台及激光干涉仪球杆仪采购项目

项目编号：XHTC-HW-2019-0726

采购人名称：河北机电职业技术学院

采购人地址：河北邢台泉北西大街1169号

采购人联系方式：联系人：张国华 0319-8769852

采购代理机构全称：新华招标有限公司

采购代理机构地址：石家庄市中华大街226号荣鼎天下A座1506

采购代理机构联系方式：刘利强 0311-85550016

采购预算：200万

采购数量：2。包一：制造单元智能化改造与集成技术赛项平台，预算：1500000元；包二：激光干涉仪球杆仪采购，预算:500000元。

采购用途：教育教学设备

项目实施地点：采购人指定地点（河北机电职业技术学院）

供货时间：2019年10月25日前供货完成

简要技术要求/采购项目的性质：符合国家及地方现行行业标准，详见公告附件。

- 投标人的资格要求： - 1、提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力。 2、在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与。 3、不接受联合体报名。

招标公告期限：2019年9月4日至2019年9月10日(节假日除外)

招标文件发售时间： 2019年9月4日至2019年9月10日(北京时间，节假日除外）

招标文件发售地点：登录“河北公共资源交易平台”（网址：http://www.hebpr.gov.cn/index.html）点击页面最顶端的“交易响应方”访问“市场主体管理系统”进行在线报名，并在线支付招标文件费，线上下载招标文件及其他资料。具体事宜可联系0311-66635062。在报名截止时间前如因投标人自身的原因未能在有效时间内完成市场主体注册、在线完成报名登记、在线下载招标文件等流程，将会导致报名不成功，其后果由投标人自负。

招标文件发售方式：线上下载

招标文件售价： 人民币0元/包

投标截止时间： 2019年10月8日9时00分

开标时间：同投标截止时间

开标地点：河北公共资源大厦412开标室（河北省石家庄市新华区石清路 9 号）

评标方法和标准：综合评分法，详见招标文件

项目联系人：刘利强

联系方式：0311-85550016

传真电话：0311-85550016

采购代理机构接受投诉与质疑电话：徐女士 010-63905903 本投诉电话是监督任何在本次招投标活动中弄虚作假、徇私舞弊、行贿受贿或通过任何不正当手段干扰评标结果或通过上述行为获取中标资格等行为的，投诉人应当据实反映情况，否则应承担相应的法律后果。

供应商认为招标文件使自己合法权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

本公告发布媒体：河北省政府采购网、河北省公共资源交易中心网站

备注：1、产品列表详见招标公告附件。 2、此项目成交人不得进行分包或转包。 3、货物服务招标投标活动，应当落实节约能源、保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等政府采购政策。 4、本次招标为电子招投标，投标文件采用数据电子文件，供应商可通过河北省公共资源交易服务平台在线参与开标 5.本次招标要求供应商递交纸质投标文件(1正3副)，供应商递交纸质投标文件的，请将纸质投标文件递交至开标地点并且保证纸质投标文件与其递交的数据电子文件相一致(纸质版与电子文件不一致时，以电子文件为准)。 6.供应商应在递交截止时间前完成电子投标文件的递交，在递交电子投标文件前，供应商应当使用投标客户端及CA为投标文件加密，(编制标文件需使用河北CA，未办理的供应商需进行企业CA注册，具体事宜可联系0311-66635531)

- 第二章 投标人须知及前附表

第一节 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1项目名称：河北机电职业技术学院制造单元智能化改造与集成技术赛项平台及激光干涉仪球杆仪采购项目 |
|  | 1.2采购数量：详见本招标文件第五章 |
|  | ★1.3供货及安装期：2019年10月25日前供货完成 |
|  | ★1.4交货地点：采购人指定地点（河北机电职业技术学院） |
|  | 1.5验收方式：采购方根据合同和招、投标文件验收 |
|  | ★1.6 质保期：3年 |
| 2 | 资金来源：财政资金 |
| 3 | 投标人资格要求：同招标公告 |
| 4 | 投标有效期为60天（总日历天数） |
| 5 | 投标保证金金额：包一：3万元；包二：1万元。 投标保证金的到账截止时间为：同投标截止时间(以河北省公共资源交易中心信息平台提供的到账时间为准) 河北省公共资源交易中心指定的开户银行及账号如下： 开户单位：河北省公共资源交易中心 开户银行：河北银行股份有限公司营业部 包一虚拟子账号：2116004100201908305859 包二虚拟子账号：2116004100201908306323 投标人应在投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金从投标人的基本 账户一次性汇入河北省公共资源交易中心指定账户(到账时间以河北省公共资源交易中心信息平台到账时间为准)，否则视为投标保证金无效。汇款时请注明用途、投标项目简写，以便查对核实。投标保证金有效期同投标有效期。（河北省公共资源交易中心财务处缴纳及退还保证金电话：0311-66635075） |
| 6 | 投标文件份数：正本一份，副本三份， |
| 7 | 投标文件的澄清和修改：通过“河北省公共资源全流程电子交易系统”发出招标文件澄清和修改问题，招标人认为自招标文件澄清和修改在电子平台发布之时，各投标人即已收悉。因未及时下载招标文件澄清所造成的后果，由投标自行承担。 投标人要求澄清的问题通过“河北省公共资源全流程电子交易系统”提出。 |
| 7 | 采购人：河北机电职业技术学院 联系人：张国华 联系电话：0319-8769852 招标代理机构：新华招标有限公司 联系人：刘利强 电 话：0311-85550016 |
| 8 | 投标截止及开标时间：2019年10月 8日09:00 |
| 9 | 投标文件递交地点及开标地点：河北公共资源大厦412开标室（河北省石家庄市新华区石清路 9 号） |
| 10 | 最高限价：包一：150万；包二： 50万元，投标报价超过限价的为无效投标. |
| 11 | 现场踏勘:不统一组织，自行踏勘。 |
| 12 | 投标文件的递交：本次招标为电子招投标，投标文件采用电子和纸质并行的方式，供应商应通过“河北省公共资源交易中心网”上传经CA加密的电子投标文件，同时递交一套纸质投标文件（1正3副）。投标文件以电子文件为准，若因不可控因素转线下开评标时，则以纸质文件为准。 递交纸质投标文件时应在递交登记表上签字，并应携带以下资料： （1）投标人法定代表人递交文件的，法定代表人应当持有效身份证件和法定代表人身份证明；投标人授权代理人递交文件的，授权代理人须持有效身份证件和授权委托书。 - 招标文件购买（下载）凭证（网页截屏打印件）； - 投标人应在电子投标文件封面使用河北CA数字证书加盖投标人的单位电子印章，封面盖章即视为全本投标文件中投标人已在指定位置盖章、法定代表人或其委托代理人已在指定位置签字。如有特殊盖章（如造价师章）可纸质盖章扫描后做入电子投标文件。 |
| 13 | 备注： 本招标文件凡是用“★”字体标志的内容，和黑体内容均属于实质性要求和条款。 |
| 14 | 其他 - 1.本项目在商务标评审时将依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》对小型和微型企业价格给予6%的扣除，同时小微企业须提供《中小企业声明函》。 2、小微企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。 3、监狱企业视同小型微型企业，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4.残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位、监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 5.未提供《中小企业声明函》的或提供资料不符合要求的将不给予价格扣除。 |

第二节  投标人须知

一、总则

1、适用范围

本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、行政法规、地方性法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

2、定义

2.1 “招标采购单位”指组织本次招标的采购人及招标代理机构。

2.2 “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

2.3 “产品”指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真等。

3、投标人

3.1 投标人是响应招标、参加投标竞争的独立法人单位。

3.2 本项目不接受联合体投标。

3.3 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表为法定代表人，开标时须携带法定代表人资格证明书(格式见本招标文件第三章)和身份证原件；如投标人代表不是法定代表人，开标现场须有法定代表人出具的授权委托书和身份证原件。

4、投标费用

4.1 投标费用指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

5、质疑和投诉

5.1 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑（联系单位：新华招标有限公司，联系电话：0311-85550166，电子邮箱：xhtcsjz@163.com通讯地址：石家庄市中华大街226号荣鼎天下A座1506 ），逾期不予受理。采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、招标文件

6、招标文件

6.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将可能被拒绝。

6.2 招标文件的构成

第一章：招标公告

第二章：投标人须知及前附表

第三章：投标文件格式

第四章：主要合同内容及格式

第五章：采购数量及产品技术要求

第六章：评标办法及评分标准

第七章：补遗书及答疑纪要（待发）

6.3 除6.2内容外，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间15日前发出。

6.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

7、招标文件的澄清、修改和补遗

7.1供应商如对招标文件内容有疑义，应在购买招标文件1日内提出，按招标文件规定的联系地址，以书面方式通知代理人。采购人认为有必要的，将以书面形式答复，同时将书面答复发给每个供应商（不包括问题的来源）。

7.2 采购人如对招标文件进行修改或补遗，会在响应文件递交截止期前，以书面的方式通知所有供应商。

7.3 任何对招标文件的澄清、修改或补遗文件均为招标文件的组成部分，并具有同等的法律效力。如招标文件的澄清、修改或补遗文件与原招标文件有矛盾，以日期后者为准。

7.4 供应商收到采购人的澄清回复、招标文件澄清、修改或补遗文件后，应立即以书面方 式向代理人确认收到。

7.5 为使供应商有充分的时间对招标文件的澄清、修改或补遗文件进行研究以便准备响应 文件，采购人可酌情决定是否推迟响应文件递交截止日期和开标时间。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止日期15日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。

8.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长投标日期。

8.4 对招标文件的澄清与修改均须经过采购人确认后方可发放。

三、投标文件

9、投标文件的编制依据

9.1 采购人提供的有关资料；

9.2 本招标文件、补遗书及答疑纪要；

9.3 国家、河北省有关类似设备采购与供货的有关法律法规的规定；

9.4 相关的法律法规。

10、投标文件的编制要求

10.1 投标文件应用中文编写。若其中有其他语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准（包括投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电）。

10.2 度量衡计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标货币为人民币。

10.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实、可靠，并接受招标采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

10.5 如果由于投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料或数据，由此造成的后果由投标人承担。

10.6 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

11、投标文件的组成及相关要求

11.1 投标人的投标文件应包括下列部分：

11.1.1 商务部分。是指投标人提供有资格参加投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件。

11.1.2 技术部分。是指证明投标人提供的产品及服务是合格的，并符合招标文件要求的证明文件。

11.1.3 招标文件要求投标人提交的其它投标资料。

12、投标文件格式

12.1 投标文件应包括本招标文件第三章投标文件格式中所列的内容。投标人应根据自身的技术力量和管理水平提供上述资料，如投标人中标，招标采购单位有权对中标人考察，发现有与投标文件不符之处，招标采购单位保留扣除该投标人投标保证金及取消该投标人中标资格的权力。

13、投标报价

13.1 投标人应按招标文件要求及所附投标文件报价说明完整地填写投标文件报价表，标明所提供的产品、产品简介(含技术参数)、数量及价格。

13.2 投标人应在投标文件中认真填报招标文件所附的相应的投标报价表中拟提供产品的单价和投标总价。

如果单价和数量的乘积与总价有出入，以单价为准。任何有选择的报价不予接受，每种设备只允许有一个报价。

13.3 投标报价应按下列方式填写：

13.3.1 投标报价包括：投标方投标报价包含本次项目采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、货物保险费用及施工人员的各项保险费用、安装调试费用、培训费用及各种税金等。

13.3.2 投标人按照要求分类报价，其目的是便于采购人评标，但在任何情况下不限制买方以任何条款签订合同的权利。

13.3.3 投标报价表中标明的价格应为履行合同的价格，不得以任何理由予以变更。可以调整价格的投标将按规定予以拒绝。

13.4 投标报价须包括由于原材料工本或其它条件引起的价格浮动而导致的全部额外费用。

14、投标有效期

14.1 投标自开标之日起60天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标采购单位可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。

15、保证金

15.1投标保证金

15.1.1投标人应按照招标文件前附表的要求在领取招标文件之日起至截止日期之前提交投标保证金，以到账时间为准，逾期不予受理。

15.1.2 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。有下述情况之一的，投标保证金将被没收：

15.1.2.1 投标人在投标有效期内撤回投标文件；

15.1.2.2 投标人未能在规定期限内与采购人签订合同；

15.1.2.3 投标人虚假投标，骗取中标的；

15.1.2.4 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

15.1.3 投标保证金的返还：

15.1.3.1 中标人：采购人与中标人签订合同后5个工作日内，将投标保证金返还给投标人。

15.1.3.2 未中标人：在中标通知书发出后5个工作日内返还其投标保证金。

15.1.4 投标保证金的有效期：与投标有效期一致。

16、投标文件的修改

如投标文件出现下列错误，应按以下方式修正并确认：

16.1 单价累计与总价不一致的，以单价为准修改总价；

16.2 文字表示的数值与数字表示的数值不一致的，以文字表示的数值为准；

16.3 文字表述与图形不一致的，以文字表述为准；

16.4 投标报价构成表与开标一览表不一致的，以开标一览表为准；

16.5 正本与副本不一致时，以正本为准。

17、投标文件的份数、密封、递交

17.1（A）投标文件的签署 （电子投标文件）

1、电子投标文件:1份；（电子文件无正副本区分，仅需上传一份电子文件即可）。

2、电子投标文件的编制必须使用河北省公共资源交易中心电子招投标平台提供的投标文件制作工具进行制作。投标文件制作完成时，须使用供应商的河北CA电子证书进行加密。

3、供应商应在电子投标文件封面及相应位置进行（加盖）单位公章的电子印章。

17.1（B）投标文件的签署(纸质投标文件) 投标人投标时需提交投标文件正本一份、副本三份，分别装订成册，散页无效。投标人应将上述所有文件同时密封于密封袋（盒）中，保证其密封性，并在骑缝处加盖公章作为密封章。封袋上写明：项目名称；采购人名称；投标人名称；“开标前不得启封”字样。

17.2 投标文件正、副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印。

17.3 投标文件封面或扉页必须加盖投标人单位公章及法定代表人印鉴。如有修改，则应由投标人在修改处加盖投标人单位公章。

18、投标文件有效性

18.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效处理：

18.1.1未按照招标文件的要求编制、装订、盖章、签字的；

18.1.2投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

18.1.3开标一览表未按规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的，投标报价超过最高限价的；

18.1.4开标时提供的授权委托书未按招标文件规定的格式填写或未加盖投标人单位公章和法定代表人未签字或盖章的；

18.1.5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

18.1.6“信用中国”企业信用信息查询结果网页不符合要求的；

18.1.7投标文件载明的质量标准和付款方式不符合招标文件的规定的。

18.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会详细评审后按无效处理

18.2.1投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

18.2.2投标文件附有采购人不能接受的条件；

18.2.3拒绝接受按第16条原则修正投标报价的；

18.2.4投标报价低于成本价的；

18.2.5投标文件未实质上响应招标文件的；

18.2.6违反法律、法规及有关规定的其它行为。

19、投标文件拒收

19.1 采购人在本招标文件规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

19.2密封不符合招标文件要求的投标文件将被拒收。

20、投标文件的补充、修改和撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3 投标人不得在投标截止日起至投标有效期期满前撤回投标文件。

四 、 开标及评标

21、开标

21.1（A）电子投标文件：供应商应于投标截止时间前使用河北CA数字证书登录河北省公共资源交易中心电子招投标平台，进入对应标段列表，进入开标大厅进行签到（递交即为签到）。供应商应在规定时间对文件进行解密。

21.1 （B）纸质版投标文件：招标代理机构根据招标文件规定的时间、地点组织开标会，届时邀请投标人的法定代表人或授权委托人参加。供应商应单独手持以下原件：见前附表。

21.2 开标程序

21.2.1 开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

21.2.2主持人介绍参加开标会的人员名单；

21.2.3主持人宣布评标纪律；

21.2.4投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的合格性并签字确认；

21.2.5经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容。若投标人按本须知要求送达撤回投标通知的，则其投标文件将不予打开；

21.2.6采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读；

21.2.7招标代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表拒绝签字确认的，不影响评标过程；

21.2.8开标会议结束。

22、评标

22.1 评标的依据：招标文件、补遗书及答疑纪要。

22.2 评标原则：严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

22.3 评标组织：

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

采购人或招标代理机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，采购单位工作人员不得以专家身份参与评标，招标代理机构工作人员不得参加评标。

22.4 评标内容：

评标委员会从投标报价、技术标书、同类项目业绩、售后服务体系及承诺等方面对所有投标人的投标文件进行综合评审。

22.5 评标程序：

22.5.1 评标委员会首先按照招标文件第二章 投标人须知中投标文件的有效性剔除无效标书。

22.5.2 评标委员会根据招标文件确定的评标办法进行审核、评审打分并汇总计算，评分标准见本招标文件第六章。

22.5.3 汇总各评委打分，所有评委打分的算术平均值为该投标单位的最终得分，评标委员会将评标情况写出评标报告，按照得分结果顺序向采购人推荐中标候选人。如果出现并列，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，确定中标候选人。

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以书面说明和澄清。

23.2 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人印鉴或签字或授权委托人签字。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中需澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。

24、其它

24.1 评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

24.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

24.3落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

24.4鼓励环保政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

24.5扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

五、中标通知

25、确定中标人

25.1 中标的标准

25.1.1 投标文件对招标文件做出了实质性响应；

25.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

25.1.3 保证质量、保证交货期，提供最佳售后服务。

25.2评标委员会按照得分高低顺序确定排序前三名的投标人为中标候选人。采购人将按照中标候选人的排序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人因故放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人将确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将确定排名第三的中标候选人为中标人，依次类推。如果出现并列，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，确定中标候选人。

所有中标候选人或确定的中标人由于上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新组织招标。

26、授予合同的准则

26.1 采购人将把合同授予经确认资格合格的中标人。

26.2 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据招标文件或评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

27、中标通知书

27.1中标人确定后，招标代理机构将在“河北省政府采购网、河北省公共资源交易中心网站”上将中标结果公示，同时向中标人发出中标通知书。

27.2招标代理机构将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

27.3 中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

六、保密

28.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

七、签订合同

29.1 采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，采购人和中标人不得再行签订背离合同实质性内容的其它协议。

29.2 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

29.3 采购人如不按本招标须知的规定与中标人订立合同，或者采购人、中标人签订背离合同实质性内容的协议，应改正并处以一定金额的罚款。

29.4 中标人如不按本投标须知的规定与采购人签订合同，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

29.5 采购人确定的中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或被废除授标，采购人将确定排名第二的中标候选人为中标人,排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

所有中标候选人或确定的中标人由于上述原因不能履行合同的，采购人将依法重新组织招标。

八、其他

30 招标代理服务费参照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）规定执行。

31 未尽事宜将依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规执行。

- 第三章  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7、投标文件中所附资质文件、证明材料等复印件均应加盖投标单位公章。

二、投标文件格式

投标文件封面或扉页

商务部分

1、投标函

2、开标一览表

3、投标报价构成表

4、法定代表人资格证明书

5、法定代表人授权委托书

6、投标人必须提交的其他资质文件（缺项为无效投标）

①投标人简介（含组织机构、技术人员、技术能力等）（加盖单位公章）

②营业执照（副本复印件加盖单位公章）

③“信用中国”企业信用信息查询结果网页

7、投标人认为有必要提供其他文件及资料（可选）

①自主品牌投标人的信誉、荣誉证书（复印件加盖单位公章）

②投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自定）

③中小企业声明函

④其他

8、投标商务偏离表

技术部分

9、产品配置清单

10、投标产品技术偏离表

11、投标主要产品的详细技术说明

12、产品供货保障措施（实施方案）、售后服务承诺、售后服务承诺书

13、培训方案

14、节能产品、环境标志产品证明材料（如适用)

（注：本章中未提供格式的，由投标人自行拟定。）

投标文件封面及扉页

正本或副本

（项目名称）

投 标 文 件

招标编号：

包号：

投标人：                   （公章）

年   月   日

商务部分

(项目名称）

投 标 文 件

招标编号：

投标文件内容：    商务部分

投 标 人：                   （公章）

年   月   日

一、投  标  函

致：      （采购人名称）

我们收到贵方          （招标编号）招标公告的邀请，经详细研究，我们决定参加贵方组织的                （项目名称包号）的招标采购，并授权       （投标人的名称、姓名、职务），代表我方全权处理与本项目投标的有关事宜。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1)我方承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，向买方提供所需的货物与服务。投标价格见《开标一览表》。

2)我方愿意按照招标文件规定提交投标文件正本一份、副本三份。

3)我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4)我们认为你们有权拒绝严重不响应招标文件的投标文件。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金，并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还投标保证金的权利。

7)我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

8）我方的投标在开标后60天内有效。

9）我方愿按照《合同法》和《中华人民共和国政府采购法》履行自己的责任和义务。

投标人：（公章）                      法定代表人：

或

其授权委托人：（盖章或签字）

年  月  日

二、开标一览表

项目名称:

投标人名称：

| 投标总报价（元） | 人民币：大写： 小写： |  |
| --- | --- | --- |
| 供货时间 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 交货地点 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 备注 |  |  |
| 投标人（公章） |  | 法定代表人 或其授权委托人（盖章或签字） |

注：  开标一览表在开标会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

三、投标报价构成表

投标人：     （盖章）

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 单位 （套） | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权委托人签字：

说明：

（1）投标方投标报价包含本次项目采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、货物保险费用及施工人员的各项保险费用、安装调试费用、培训费用及各种税金等。

（2）投标方投标报价超过限价的为无效投标。

四、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

地    址：

姓    名：             性别：　　　　  年龄：　　　　职务：

系（投标人名称）  法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（正反面）

投标人：（公章）

年    月    日

（如法定代表人出席开标会，须单独提供一份证明原件和身份证原件及复印件）

五、法定代表人授权委托书

致：       （采购人）

本授权书声明：             （投标人）      的   （法定代表人姓名、职务）  授权   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就     项目名称包号     项目投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年   月   日生效，有效期至投标有效期结束之日，特此声明。

授权委托人签字：

授权委托人身份证号码：

投标人：（公章）                  法定代表人：（盖章或签字）

被授权人身份证复印件

（正反面）

（如授权委托人出席开标会，开标会上另提供原件一份）

年  月  日

六、投标人必须提交的其他资质文件

（缺项为无效投标）

①投标人简介（含组织机构、技术人员、技术能力等）（加盖单位公章）

②营业执照（副本复印件加盖单位公章）

③“信用中国”企业信用信息查询结果网页

投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，（查询打印时间应为自本项目公告之日起至开标截止时间止）

七、投标人认为有必要提供的文件及资料（可选）

1、自主品牌投标人的信誉、荣誉证书复印件（复印件加盖单位公章）

2、投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自定）

3、中小企业声明函

4、其他

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司

为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、监狱企业视同小型微型企业，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本声明函非必须提供项，投标单位可根据自身情况自行决定响应文件中是否提供。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本声明函非必须提供项，投标单位可根据自身情况自行决定响应文件中是否提供。

八、投标商务偏离表

附：投标商务偏离表

| 招标文件 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... |  |
| ... |  |  |  |

注：商务要求中标★的商务要求为重要条款，投标人不满足或未完全响应即为无效投标，但可以高于招标文件的要求。

授权委托人签字：                     （手写签名）

投 标 人 名 称：                     （ 盖公章）

日期：        年     月     日

技术部分

（项目名称）

投 标 文 件

招标编号：

投标文件内容：       技术部分

投标人：                           （公章）

年   月   日

九、产品配置清单

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 包含 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

此表格根据投标产品品种增减

十、投标产品技术偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标技术条款 | 投标技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ... |  |
| 2 |  | .... |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  | 其他 | （有偏离的叙述，无偏离的可不写） |
| … |  |  |  |

标★为技术要求重要条款，投标人不满足或未完全响应即为无效投标，但可以高于招标文件的要求。

授权委托人签字：                      （手写签名）

投 标 人 名 称：                       （盖公章）

日期：        年     月     日

十一、投标主要产品详细技术说明

十二、产品供货保障措施（实施方案）、售后服务承诺、售后服务承诺书

十三、培训方案

十四、节能产品、环境标志产品证明材料（如适用）

依据财库〔2019〕9号文，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，品目清单（《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》）和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

品目清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org）上发布，请自行查阅、下载。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

小型、微型企业产品目录

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

节能产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 注册商标 | 规格型号 | 节能产品认证证书编号 | 证书有效期截止日期 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境标志产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 证书有效期截止日期 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述三个表格，供应商供应的产品涉及到的填写，不涉及的可以不提供。

- 第四章  主要合同内容及格式

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签  订  时  间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2、合计金额包括产品价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的产品技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求，令用户满意。

3、产品上应印制或粘贴产品标识牌，包括：厂商名称、产品名称、规格型号等。产品装箱单中应提供产品清单、检测报告、合格证、说明书等资料。若乙方提供的产品上没有相关标识，又不能证明其合法来源，一律按照不合格产品处理。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。包装物外侧醒目位置应标明装箱清单，内容包括名称、规格型号、数量等。

2、货物的运输方式：  不限   。

3、乙方负责货物运输，本合同交付货物不接受损耗。

4、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条　货物交付

1、交货时间：从合同签订之日起计算，    天内（以甲方签署“收货证明”的日期为准）；地点：甲方指定地点 。

2、送货前，乙方应提前3天通知甲方，以便做好设备的接收、验收工作。

3、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件二中的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：  按中标人投标文件  。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件二）

★ 第七条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政资金   。

3、付款方式：签订合同后中标人向采购人支付合同价款的5%作为质量保证金，采购人收到质量保证金后支付合同价款的50%作为预付款，全部货物验收合格并且安装调试完成后支付剩余50%合同价款。质量保证期内未发生质量问题，期满后退还质量保证金。

第八条　质量保证金

按本章第七条表述。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。未达到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场,免费予以维修或更换。如果乙方在规定的期限内没有对有质量问题的产品进行维修或更换,甲方有权采取其他补救措施，相关费用由乙方承担。同时,甲方将向乙方提出赔偿要求。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为 按中标人承诺 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  检测和验收

1、在清点设备之前，乙方提供的产品应处于原始的、完好的包装状态。如遇产品在交付前已被拆封，或者证实产品与合同不符，甲方有权拒绝接受或要求更换。

2、设备运至甲方指定地点后，乙方应通知甲方组织验收。

3、检测合格以后，甲方出具验收报告。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 个工作日内及时予以解决。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额8‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额8%，超过 10 个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额8‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额8%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额8%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十六条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标函；

4、中标或成交通知书。

第十七条　合同生效及其他

1、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方二份。

2、本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

合同附件一：                       验  收  证  明

收货日期：       年     月     日

| 收货单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号 |  |  | 供货单位 |  |  |  |
| 产品清单 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量（套） | 生产厂家 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  | 验收单位：（盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

合同附件二：

一般设备类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第五章  采购数量及产品技术要求

包一：

| 设备名称 | 制造单元智能化改造与集成技术赛项平台 |
| --- | --- |
| 设备用途 | 满足全国职业院校技能大赛制造单元智能化改造与集成技术相关比赛及训练要求，并服务于智能制造产线改造与研发。 |
| 配置 | 该平台共有2套设备，每套技术参数要求相同，即每套要求包含智能制造单元系统集成应用平台1套、工业机器人离线编程软件4节点、相关课程教材及教学资源包1套、编程用电脑1套。 1、电源符合中国标准：电源插头为中国通用。 2、要求知名品牌、市场覆盖率高，必须完全满足招标文件性能参数和配置要求，操作简单，安全，精准，保证该设备正常运行。 3、软件应保证为正版软件，并提供必要的原装产品安装介质，须提供其代理该软件的资格证明。 4、拥有维修工程师，负责设备的维修保养，每年对设备巡检一次。 5、整机免费保修叁年，安装后的免费操作培训，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，出现故障时24小时内维修工程师到达维修现场（维修期间能免费提供备用机，维修配件保证原厂）。 *6、提供软件终身免费升级。 7、提供与专业相关的案例与资源。 8、参数中带“★”项必须满足。 |
| 技术要求及参数 | ★该平台共有2套设备，每套技术参数要求相同，以下为每套设备组成。 一、智能制造单元系统集成应用平台（1套），主要设备及技术参数如下： 序号; 组件名称; 数量; 详细技术参数. 1; 执行单元; 1台; 工业机器人×1 1) 六自由度串联关节桌面型工业机器人； 2) 工作范围不小于580mm； 3) 有效荷重不小于3kg，手臂荷重0.3kg； 4) 手腕设有10路集成信号源，4路集成气源； 5) 重复定位精度0.01mm； 6) 防护等级IP30； 7) 轴1旋转，工作范围+165°~-165°，最大速度250°/s； 8) 轴2手臂，工作范围+110°~-110°，最大速度250°/s； 9) 轴3手臂，工作范围+70°~-90°，最大速度250°/s； 10) 轴4手腕，工作范围+160°~-160°，最大速度320°/s； 11) 轴5弯曲，工作范围+120°~-120°，最大速度320°/s； 12) 轴6翻转，工作范围+400°~-400°，最大速度420°/s； 13) 1kg拾料节拍，25×300×25mm区域为0.58s，TCP最大速度6.2m/s，TCP最大加速度28m/s，加速时间0~1m/s为0.07s； 14) 电源电压为200~600V，50/60Hz，功耗0.25kW； 15) 本体重量25kg； 16) 在工作台台面上布置有手动/自动模式切换旋钮、电机开启按钮及示教器接线接口，方便接线。. 工业机器人扩展IO模块×1 1) 支持DeviceNet总线通讯； 2) 支持适配IO模块数量最多32个； 3) 传输距离最大5000米，总线速率最大500kbps； 4) 附带数字量输入模块2个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5) 附带数字量输出模块3个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 6) 附带模拟量输出模块1个，单模块4通道，输出电压0V~10V，负载能力>5kΩ，负载类型为阻性负载、容性负载，分辨率12位； 7) 在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。. 工具快换模块法兰端×1 1) 针对多关节机器人设计，使气管、信号确认线一次性自动装卸； 2) 超硬铝材质，安装位置为机器手侧； 3) 自重125g，可搬重量3kg； 4) 锁紧力123N，张开力63N； 5) 支持9路电信号（2A，DC 24V）、6路气路连接。. 平移滑台×1 1) 有效工作行程不小于700mm，有效负载重量不小于50kg，额定运行速度15mm/s； 2) 驱动方式为伺服电机经减速机减速后，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 3) 伺服电机额定输出400W，额定转矩1.3Nm，额定转速3000r/min，增量式17bit编码器，配套同品牌伺服驱动器，配套精密减速机，减速比1:5； 4) 滚珠丝杠直径25mm，导程5mm，全长990mm，配套自润滑螺母； 5) 滚珠导轨共2个，宽度20mm，全长1240mm，每个导轨配套2个滑块； 6) 直线导轨安装有防护罩，保护导轨和丝杠等零件，确保运行安全，配有拖链系统方便工业机器人线缆及其他连接线布线，外侧安装有长度标尺，可指示滑台当前位置。. PLC控制器×1： 1) 工作存储器30KB，装载存储器1MB，保持性存储器10KB； 2) 本体集成I/O，数字量8点输入/6点输出，模拟量2路输入； 3) 过程映像大小为1024字节输入（I）和1024字节输出（Q）； 4) 位存储器为4096字节（M）； 5) 具备1个以太网通信端口，支持PROFINET通信； 6) 实数数学运算执行速度2.3μs/指令，布尔运算执行速度0.08μs/指令； 7) 扩展IO模块，数字量输入模块1个，输入点数16位，类型为源型/漏型，额定电压24V DC（4mA）； 8) 在工作台台面上布置有PLC的网络通信接口，方便接线。. 远程IO模块×1 1) 支持ProfiNet总线通讯； 2) 支持适配IO模块数量最多32个； 3) 传输距离最大100米（站站距离），总线速率最大100Mbps； 4) 附带数字量输入模块4个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5) 附带数字量输出模块2个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 6) 附带模拟量输入模块1个，单模块4通道，输入电压0V~10V，输入滤波可配置（1ms~10ms），输入阻抗>500kΩ，分辨率12位； 7) 在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。. 工作台×1 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面长≥1360mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥1280mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 2; 工具单元; 1台; 轮辐夹爪×1 1) 三指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮辐位置稳定夹持； 2) 配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，安装后厚度38mm。. 轮毂夹爪×1 1) 三指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮毂位置稳定夹持； 2) 配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，安装后厚度38mm。. 轮辋内圈夹爪×1 1) 三指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮辋内圈位置稳定夹持； 2) 配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，安装后厚度38mm。. 轮辋外圈夹爪×1 1) 两指夹爪，气动驱动，自动定心，可针对零件轮辋外圈位置稳定夹持； 2) 配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，安装后厚度38mm。. 吸盘夹爪×1 1) 五位吸盘工具，可对零件轮辐的正面、反面表面稳定拾取； 2) 配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，安装后厚度38mm。. 端面打磨工具×1 1) 电动打磨工具，配有端面打磨头，可对零件表面进行打磨加工； 2) 配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，安装后厚度38mm。. 侧面打磨工具×1 1) 电动打磨工具，配有侧面打磨头，可对零件表面进行打磨加工； 2) 配有工具快换模块工具端，与工具快换法兰端配套，安装后厚度38mm。. 工具支架×1 1) 铝合金结构，可稳定支撑并定位所有工具； 2) 提供7个工具摆放位置，位置标号清晰标示； 3) 所有工具的定位方式相同，可互换位置，不影响正常使用。. 示教器支架×1 1) 与工业机器人示教器配套，可稳定安放，不易滑落； 2) 配套线缆悬挂支架，方便线缆收放。. 工作台×1 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面≥长680mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥600mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 3; 仓储单元; 1台; 立体仓库×1 1) 双层共6仓位，采用铝型材作为结构支撑； 2) 每个仓位可存储1个轮毂零件； 3) 仓位托盘可由气动推杆驱动推出缩回； 4) 仓位托盘底部设置有传感器可检测当前仓位是否存有零件； 5) 每个仓位具有红绿指示灯表明当前仓位仓储状态，并有明确标识仓位编号。. 远程IO模块×1 1) 支持ProfiNet总线通讯； 2) 支持适配IO模块数量最多32个； 3) 传输距离最大100米（站站距离），总线速率最大100Mbps； 4) 附带数字量输入模块2个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5) 附带数字量输出模块3个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 6) 在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。. 轮毂零件×6 1) 铝合金材质，五幅轮毂缩比零件； 2) 轮辋直径102mm，最大外圈直径114mm，轮辋内圈直径88mm，轮毂直径28mm，整体厚度45mm，轮辐厚度16mm； 3) 正面设计有可更换的数控加工耗材安装板，直径37mm，厚度8mm，塑料材质； 4) 零件正面、反面均设计有定位槽、视觉检测区域、打磨加工区域和二维码标签位置。. 工作台×1 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面长≥680mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥600mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 4; 加工单元; 1台; 数控机床×1 1) 典型三轴立式铣床结构，加工台面不动，主轴可实现X\Y\Z三轴加工运动； 2) 主轴为风冷电主轴，转速24000r/min，额定功率0.8kW，轴端连接为ER11，可夹持3mm直径刀柄的刀具； 3) X轴有效行程240mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 4) Y轴有效行程250mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 5) Z轴有效行程180mm，最大运行速度30mm/s，3Nm高性能伺服电机驱动，带抱闸，通过同步带带动滚珠丝杠实现旋转运动变换到直线运动，由滚珠导轨导向滑动； 6) 夹具采用气动驱动夹紧，缸径32mm，夹具可有气动驱动前后两端定位，方便上下料； 7) 数控机床配有安全护栏，铝合金框架透明隔断，正面、背面均配有安全门，由气动驱动实现开启关闭。. 模拟刀库×1 1) 模拟刀库采用虚拟化设计，由显示屏显示当前使用刀具信息和刀库工作状态； 2) 显示屏尺寸9英寸，TFT真彩液晶屏，64K色，分辨率800×480，背光平均无故障时间20000小时，可用内存10MB，支持ProfiNet通讯； 3) 侧面配装有数控机床工作指示灯，可指示当前工作状态。. 数控系统×1 1) 数控系统性能为PPU24X； 2) 10.4英寸TFT彩色显示屏； 3) 最大加工通道/方式组数为1，CNC用户内存5MB； 4) 具备铣削工艺； 5) 进给轴具备加加速度平滑控制、前馈控制、驱动系统动态伺服控制功能； 6) 插补轴数最大4轴，支持直线插补、圆弧插补、螺旋插补、样条插补、精优曲面功能、程序段预读功能、压缩器功能； 7) 具备刀具管理功能，刀具数最大256，刀刃数最512，支持刀具质量、刀具寿命检测功能，带替换刀具管理功能； 8) 具备OPC UA通讯接口，可将数控系统中的运行数据传输到MES软件中； 9) 提供手轮对各轴手动操作。. 远程IO模块×1 1) 支持ProfiNet总线通讯； 2) 支持适配IO模块数量最多32个； 3) 传输距离最大100米（站站距离），总线速率最大100Mbps； 4) 附带数字量输入模块1个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5) 附带数字量输出模块1个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 6) 在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。. 工作台×1 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面长≥1360mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥1280mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 5; 打磨单元; 1台; 打磨工位×1 1) 铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工； 2) 四爪夹具由气动驱动，可对零件轮毂位置进行稳定夹持，自动对心定位； 3) 底部配有传感器可检测当前工位是否存有零件。. 旋转工位×1 1) 铝合金框架结构，可稳定支撑零件加工； 2) 四爪夹具由气动驱动，可对零件轮辋内圈进行稳定夹持，自动对心定位； 3) 底部配有传感器可检测当前工位是否存有零件； 4) 旋转气缸可带动旋转工位整体180°旋转，实现零件沿轴线旋转。. 翻转工装×1 1) 双指夹具对零件轮辋外圈稳定夹持，自动对心定位，翻转过程无位移； 2) 旋转气缸可驱动双指夹具实现所夹持的零件在打磨工位和旋转工位间翻转； 3) 升降气缸可实现翻转后的零件在小距离内垂直放入取出工位，确保定位准确。. 吹屑工位×1 1) 不锈钢材质，外形尺寸≥150mm×150mm×100mm； 2) 顶部开口直径130mm； 3) 两侧布置了吹气口，可将打磨后粘附在零件表面上的碎屑清除。. 远程IO模块×1 1) 支持ProfiNet总线通讯； 2) 支持适配IO模块数量最多32个； 3) 传输距离最大100米（站站距离），总线速率最大100Mbps； 4) 附带数字量输入模块2个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5) 附带数字量输出模块2个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 6) 在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。. 工作台×1 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面长≥680mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥600mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 6; 检测单元; 1台; 视觉系统×1 1) 采用30W像素CCD相机，彩色，有效像素≥640×480，像素尺寸≥7.4μm×7.4μm，电子快门； 2) 控制器为箱型，可并列处理； 3) 动作模式包括标准模式、倍速多通道输入、不间断调整； 4) 支持128场景数； 5) 利用流程编辑功能制作处理流程； 6) 支持Ethernet通信，采用无协议（TCP/UDP）； 7) 在工作台台面上布置有网络通信接口，方便接线。. 配套光源及显示器×1 1) 配套漫反射环形光源，白色，明亮度可调节； 2) 光源配有保护支架，可有效防止零件掉落损坏光源； 3) 配套视觉系统显示器和操作用鼠标。. 工作台×1 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面长≥680mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥600mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 7; 分拣单元; 1台; 传送带×1 1) 宽度≥125mm，有效长度≥1250mm； 2) 调速电机驱动，功率120W，单相220V供电，配套1:18减速比减速器，采用变频器驱动； 3) 传送带起始端配有传感器，可检测当前位置是否有零件。. 分拣机构×3 1) 分拣机构配有传感器，可检测当前分拣机构前是否有零件； 2) 利用垂直气缸可实现阻挡片升降，将零件拦截在指定分拣机构前； 3) 利用推动气缸可实现将零件推入指定分拣工位。. 分拣工位×3 1) 分拣工位末端配有传感器，可检测当前分拣工位是否存有零件； 2) 分拣工位末端为V型顶块，可配合顶紧气缸对零件精确定位； 3) 每个分拣工位均有明确标号。. 远程IO模块×1 1) 支持ProfiNet总线通讯； 2) 支持适配IO模块数量最多32个； 3) 传输距离最大100米（站站距离），总线速率最大100Mbps； 4) 附带数字量输入模块3个，单模块8通道，输入信号类型PNP，输入电流典型值3mA，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 5) 附带数字量输出模块2个，单模块8通道，输出信号类型源型，驱动能力500mA/通道，隔离耐压500V，隔离方式光耦隔离； 6) 在工作台台面上布置有远程IO适配器的网络通信接口，方便接线。. 工作台×1 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面长≥1360mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥1280mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 8; 总控单元; 1台; PLC控制器×2： 1) 工作存储器75KB，装载存储器1MB，保持性存储器10KB； 2) 本体集成I/O，数字量8点输入/6点输出，模拟量2路输入； 3) 过程映像大小为1024字节输入（I）和1024字节输出（Q）； 4) 位存储器为4096字节（M）； 5) 具备1个以太网通信端口，支持PROFINET通信； 6) 实数数学运算执行速度2.3μs/指令，布尔运算执行速度0.08μs/指令。. 交换机×1： 1) 支持网络标准IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 2) 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口 3) 全钢材壳体，强劲散热性能保证机器稳定运行. 操作面板×1： 1) 提供1个总电源输入开关，可控制输入电源的开启关闭； 2) 提供1个电源模块急停按钮，可切断总控单元电源模块向其他单元模块的供电； 3) 提供4个自定义功能按钮，1个自复位绿色灯按钮，1个自复位红色灯按钮，1个自保持绿色灯按钮，1个自保持红色灯按钮. 显示终端×1： 1) 屏幕尺寸24英寸 2) 屏幕分辨率高清不小于1366×768 3) 屏幕比例16:9 4) 视频接口HDMI1.4. 移动终端×1： 1) 屏幕尺寸8英寸 2) 屏幕分辨率不小于1280×800 3) 屏幕类型IPS 4) 处理器速度1.3GHz 5) 存储容量8GB 6) 操作系统Android 7) 支持WiFi和蓝牙连接. 电源模块×1： 1) 输入电源为三相五线制，AC 380V，50Hz，15kW，重载连接器插头，接线安全防触电； 2) 执行单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，7kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 3) 仓储单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 4) 加工单元输出电源为三相五线制，AC 380V，50Hz，12kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 5) 打磨单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 6) 检测单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯； 7) 分拣单元输出电源为单相三线制，AC 220V，50Hz，2kW，重载连接器插头，接线安全防触电，配空气开关和指示灯。. 气源模块×1： 1) 气泵功率不小于600W，排气量118L/min，最大压力8bar，储气罐24L； 2) 提供8路气路供气接口，可用于其他单元独立提供压缩空气，每路空气接口可单独开启关闭。. 工作台×1： 1) 铝合金型材结构，工作台式设计，台面可安装功能模块，底部柜体内可安装电气设备； 2) 台面长≥1360mm，宽680mm，厚20mm； 3) 底部柜体长≥1280mm，宽600mm，高700mm； 4) 底部柜体四角安装有脚轮，轮片直径50mm，轮片宽度25mm，可调高度10mm； 5) 工作台面合理布置有线槽，方便控制信号线和气路布线，且电、气分开； 6) 底部柜体上端和下端四周安装有线槽，可方便电源线、气管和通信线布线； 7) 底部柜体门板为快捷可拆卸设计，每个门板完全相同可互换安装。. 9; 配套软件; 1套; 离线编程软件×1： 1）★正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样； 2) 可支持全国职业院校技能大赛“制造单元智能化改造与集成技术”赛项指定硬件平台的离线编程应用，包含与硬件平台一致的三维模型环境； 3）具备轨迹优化功能，通过图形化方式展示机器人工作的最优区域，并通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题； 4）支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到整条轨迹光滑过渡的效果； 5）具备以时间轴为展示方式之一的仿真管理面板。以时间轴的方式同时展示多个机器人和运动机构的运动时序，体现相互等待关系和每条轨迹运行的起止时间、运行进度等； 6）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏。. 自动化编程软件×1： 1）★正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制； 2）与总控单元的PLC控制器同品牌，用于对PLC及其IO模块进行组态配置和编程编译； 3）面向任务和用户的系统； 4）所有的程序编辑器都具有统一的外观，优化后的工作区域画面布局工位灵活便捷； 5）网络与设备图形化的组合方式。. MES编程平台×1： 1）★正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，授权无时间限制； 2）与总控单元的PLC控制器同品牌，用于对HMI人机界面进行组态配置和编程编译； 3）通用的应用程序，适合所有工业领域的解决方案； 4）内置所有操作和管理功能，可简单、有效地进行组态； 5）可基于Web持续延展，采用开放性标准，集成简便； 6）支持工业以太网通讯，方便大数据实时传输； 7）基于最新软件技术的创新组态界面、适用于用户定义对象和面板的全面库设计，实现图形化组态和批量数据处理的智能工具。. 10; 配套工具; 1套; 工具盒1个，内六角扳手1套，螺丝刀1把，斜口钳1把，气管剪1个，万用表1个，刀具2把，端面打磨头20个，侧面打磨头5个，单元间固定连接板15个，单元间供电连接线五线制2根，单元间供电连接线三线制5根，单元间通信连接线5m长6根，单元间通信连接线1m长3根。 所提供设备须满足全国职业院校技能大赛高职组“制造单元智能化改造与集成技术”赛项竞赛平台的技术要求，供应商需提供承诺函。. 二、工业机器人离线编程软件（4节点），主要技术参数如下： 1）★正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样； 2）★可实现多个品牌、多个型号的工业机器人进行模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程（参考品牌ABB、KUKA、Staubli、广州数控、新时达等）； 3）★轨迹生成基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹； 4）支持多轴机器人的运动、仿真，如4轴、6轴、8轴、10轴等； 5）支持变位夹具设定多种抓取姿态。如可以将一个变位夹具定义成直、弯两种状态。 6）生成的轨迹可进行分组管理。分组后，可对轨迹组进行注释、删除等，实现对相似轨迹的统一操作； 7）可实现将编程结果仿真运行并输出3D仿真，上传云端自动生成二维码及链接，可用手机扫描二维码后缩放、平移查看该动画。或复制链接后，通过浏览器直接播放，并可以自由切换观看视角和放大缩小； 8）提供自定义后置通用指令库。自定义机器人时，可用业界流行的拖拽方式定义后置格式；可根据机器人品牌选择相应的后置代码模板，定义生成代码并实时预显。如ABB、KUKA、YASKAWA、广州数控、新时达等； 9）包含节拍统计分析功能。可统计机器人运行的全程时间、节拍、运动的平均速度、总距离、总轨迹点数等信息，方便用户评估机器人工作效率； 10）支持机器人三维仿真和后置代码分屏同步调试运行，可实时监控仿真效果。并可显示编程代码的行号，数字、注释、指令等； 11）具备轨迹优化功能，通过图形化方式展示机器人工作的最优区域，并通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题； 12）支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到让整条轨迹光滑过渡的效果； 13）具备以时间轴为展示方式之一的仿真管理面板。以时间轴的方式同时展示多个机器人和运动机构的运动时序，体现相互等待关系和每条轨迹运行的起止时间、运行进度等； 14）在程序设计、仿真过程两种模式中，可通过按F11等快捷键全屏突出显示设计环境的绘图区内的模型；多显示器情况下，可实现软件和绘图区分屏显示。 15）支持机器人在线查找。可以直接从云端机器人库中选择机器人进行离线编程，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的机器人供用户选择； 16）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏。 17）具有贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程软件虚拟场景中复杂的模型搭建，最大限度减小模型的大小；可极大加快绘图区的刷新帧速率，使绘图区操作响应更加灵敏。 三、相关课程教材及教学资源包（1套），主要技术参数如下： 序号; 组件名称; 数量; 详细技术参数. 1; 工业机器人操作与编程方面课程教材及教学资源包; 1; 1.★包含教学所需的指导教材10本；（需开标现场提供1本教材样本） 1) 教材由国家级出版社出版发行。 2) 教材与所投标品牌的工业机器人配套编写，内容编排合理，资料详实丰富。 3) 教材结构为任务驱动式，满足新形态一体化教材编写要求，知识点丰富，技能点均配有二维码扩展资源接口，可方便直接观看学习。 4) 教材以工业机器人操作与编程基础技能为出发点，让学生充分了解工业机器人设备本身的常用操作使用方法和编程调试技巧，掌握日常维护和简易维修的基本技能。 5) 教材主体结构至少包括：工业机器人的启动和关闭、示教器操作环境的基本配置、工业机器人的手动运行、工业机器人的I/O通讯设置、工业机器人的基础示教编程与调试、工业机器人的高级示教编程与调试、工业机器人的日常维护。 2 ★包含教学所需课程资源1套，如课件、视频等； 1) 课程资源以知识点和技能点为依据进行打散重构，可以根据实际使用需求进行重构组织，方便使用。 2) 课程资源包含多种形式，至少包括PPT、虚拟软件录屏视频和实拍操作视频。 3) PPT提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于28个。 4) 虚拟软件录屏视频可通过统一资源平台软件进行播放，以所投标品牌的工业机器人为设备基础进行操作录制，可充分真实的反映出操作流程，关键信息配有字幕和解说，数量不少于28个。 5) 实拍操作视频可通过统一资源平台软件进行播放，以所投标品牌的工业机器人为设备基础进行拍摄录制，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，为展示关键操作过程通过对虚拟软件中的操作过程进行同步录屏标注，数量不少于28个。. 2; 工业机器人离线编程方面课程及教学资源包; 1; 1) ★包含教学所需的课程10本；（需开标现场提供1本样本） 2) 主要内容包括以下细节： (1) 工业机器人离线编程应用 (2) 工业机器人离线编程部署 (3) 离线编程软件开发环境介绍 (4) 工业机器人工作站系统构建 (5) 工业机器人系统工作轨迹生成 (6) 工业机器人系统虚拟仿真 (7) 离线编程软件联机调试 (8) 工业机器人离线编程典型案例 3) ★包含教学所需多媒体资源1套，如课件、视频等； 4) 教学资源具体内容及最低数量要求如下： (1) 工业机器人离线编程概述部分包含教学用PPT课件2个，视频2个； (2) 工业机器人离线编程部署部分包含教学用PPT课件1个，视频1个； (3) 离线编程软件开发环境介绍部分包含教学用PPT课件2个，视频2个； (4) 工业机器人工作站系统构建部分包含教学用PPT课件2个，视频2个； (5) 工业机器人系统工作轨迹生成部分包含教学用PPT课件3个，视频3个； (6) 工业机器人系统虚拟仿真部分包含教学用PPT课件1个，视频1个； (7) 工业机器人离线编程仿真软件案例部分包含教学用PPT课件3个，视频3个。. 3; 智能制造单元系统集成设计及应用课程及教学资源包; 1; 1) 演示文稿提供源文件，可编辑，采用最新版本软件制作，设计风格统一，内容充实，可作为素材库满足教学课程使用，数量不少于59个； 2) 视频包括理论技术讲解、虚拟软件录屏、实际设备操作以及功能动作现象等内容，以设备为基础进行拍摄录制，画面稳定清晰，关键信息配有字幕和解说，数量不少于59个； 3) 提供基于设备为基础制作的虚拟仿真模型文件，可通过软件解包后打开，所有设备规格与布置与真实设备相同，并可以在软件中完成工业机器人操作、编程和实训内容。. 四、编程用电脑1套，主要技术参数如下： 1.台式电脑2台，配置参数如下： - CPU型号≥酷睿i7 - 内存≥16GB以上 - 硬盘≥1000GB+≥256GB固态 - 独立显卡≥4G，Nvidia显示芯片，1500MHz频率 - 视频接口：提供VGA或HDMI视频输出接口 - 网络接口：支持千兆以太网和WIFI - 操作系统：正版Windows10 2.笔记本电脑1台，配置参数如下： - 处理器≥英特尔酷睿 i7处理器 - 内存≥16G LPDDR3 - 硬盘≥1T SSD - 屏幕尺寸≤14.0英寸 - 操作系统：正版Microsoft Windows 10专业版 |

包二

| 设备 名称 | 激光干涉仪、球杆仪 |
| --- | --- |
| 设备 用途 | 满足全国职业院校技能大赛数控装调维修相关比赛及训练要求，并服务于智能制造设备维修、改造与研发。 |
| 配置 | 该平台每套要求包含激光干涉仪及相关设备1套、球杆仪及相关附件1套、数控装调、维修仿真系统1套。 1、电源符合中国标准：电源插头为中国通用。 2、要求知名品牌、市场覆盖率高，必须完全满足招标文件性能参数和配置要求，操作简单，安全，精准，保证该设备正常运行。 3、软件应保证为正版软件，并提供必要的原装产品安装介质。 4、保修期内负责设备的维修保养，每年对设备巡检一次。 5、整机免费保修叁年，安装后的免费操作培训，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，出现故障时24小时内维修工程师到达维修现场。 6、仿真软件提供多数控系统仿真，有专业的数控装调维修案例与资源。 7、提供硬件平台及软件的培训。 |
| 技术要求及参数 | 编号; 名称; 技术参数和性能指标; 数量. 1; 激光干涉仪; 激光干涉仪参数要求： 1、激光稳频精度：±0.05ppm 2、分辨率：1nm 3、最高移动速度： 4m/sec 4、动态采集频率： 10Hz–50kHz 5、预热时间：≤6分钟 6、电源：外部电源，90-264VAC，自动适应 7、环境温度：0℃-40℃ 8、空气温度传感器精度：±0.2℃ (0℃-40℃) 9、材料温度传感器精度：±0.1℃ (0℃-55℃) 10、空气压力传感器精度：±1mbar (650-1150 mbar) 11、相对湿度传感器精度：±6% RH (0-95%) ★12、线性测量：0-80米 13、线性测量精度：±0.5ppm(0-40℃) 14、分辨率：0.001微米 ★15、激光干涉仪干涉镜与激光头必须分离，以避免激光头对被测机器或激光读数稳定性的影响； ★16、所有测量项目必须采用以激光波长干涉为原理，由于本项目要求的特殊性，将不考虑那些采用四象限（PSD）传感器原理的测量工具； 17、投标产品须提供由中国计量科学研究院签发的10台份以上的合格检定证书 18、产品制造商应具备完善的售后服务体系，提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，出现故障时24小时内维修工程师到达维修现场； 19、投标方及投标产品须为制造厂家或者获得制造厂家对该项目的授权书 20、专用激光控制与数据分析处理软件，要求满足以下功能：具备测量提供数据采集和分析功能； 21、可为用户自动存储和整理数据，从而简化操作； 让用户快速、轻松地将数据与历史结果进行比较； 22、新用户无需培训或阅读冗长的手册，即可利用直观的用户界面开始快速采集和分析数据； 23、每个用户可根据自己的要求量身定制Capture（数据采集） 和Explore（数据浏览）； 24、Capture（数据采集） 具备自动正负方向判断功能，可降低用户失误的几率，还能自动执行ISO-10360测试安装。 25、设备满足全国数控装调维修工赛项要求。; 1台. 2; 球杆仪; 球杆仪参数要求： 1、采用蓝牙技术进行数据传输 2、球杆仪传感器精度： ±0.5 μm 3、传感器分辨率： 0.1 μm 4、传感器测量范围：±1.0 mm ★5、最高采样速率： 1000 Hz 6、工作范围： 0 °C - 40 °C 7、专业球杆仪数据处理与分析软件，要求具备：根据GB 17421-4ISO 230-4、 ASME B5.54等国际标准的分析报告， 计算位置精度的总体测量值（圆度、 圆度偏差） 。 数据以图形和数字的格式显示， 用以帮助并支持故障诊断。 8、软件通过一次简单地设定， 即可在三个正交平面上执行测试。 9、定期、 重复测试。可以检查问题是否恶化， 并根据需要及时、 有针对性地制定预防性维护计划(PM)。 在出现严重问题前予以修正可以极大缩短停机时间， 并降低维护成本; 10、操作简便，能提示内容详细的帮助功能，具有汉化功能。 11、数据能手动、自动采集，自动分析处理数据，判别标准应符合国际标准ISO230-2、美国标准B5.54、德国机床标准VD13441、日本工业标准JIS B6330，中国国家标准GB17421-2000等的要求。并根据测量结果打印相应的曲线图和数据报告。 12、提供FANUC、西门子等常用数控机床测量程序的编程功能和与机床的通讯功能。 13、符合ISO9001 系列标准。 14、投标方及投标产品须为制造厂家或者获得制造厂家对该项目的授权书。; 1台. 3; 数控装调、维修仿真系统; 数控机床装调、维修仿真系统具体软件参数要求： 1、真实数控机床电气元件模型为蓝本：软件以真实的数控机床模型为蓝本进行开发，所用机床的零件都是实际测绘的，模型结构逼真详细。 2、智能万用表：系统配备一个万用表，该万用表能真实反映当前电路端子上的电压，还可以测量电路中的直流档和交流档，如使用交流档测量直流电时，系统会提示使用档位错误。 3、兼容华中HSV-16-075伺服驱动仿真：系统仿真了华中系统中的HSV-16-075伺服驱动器，能对该伺服进行参数设置，并且参数变化的内容会反映到实际伺服输出表现。 4、变频器仿真：系统提供仿真变频器，变频器能够通过控制面板设置相关参数，实现调节电机转速，方向等；能实现点动与连续控制。 5、机电联调实验：仿真两个典型数控系统的机电联调实验，实验具体功能如下： a、仿真兼容FANUC OiM系统与华中HNC 22M系统实际面板功能。 b、通过机床机械传动部分进行电气控制部分的故障排查，把机械与电气有机结合起来。 c、系统提供“反向间隙调整”、“共振频率调整”、“加减速调整”三个典型机电联调实验。 d、通过CNC面板的“自动模式”，能够调出工件加工程序进行工件毛坯的仿真加工，工件加工部分的轮廓精度真实反映出机床当前的工作状态。 e、三坐标测量仪能够测出工件毛坯加工后的外轮廓精度。 f、通过工件加工部分的外轮廓精度能够反映出机床当前存在的故障。 g、通过调整系统参数等手段能够进行机床故障的排除。 h、机床故障排除是否成功可以通过工件毛坯的加工的精度进行验证。 6、专业的案例与资源：系统分为机床装调、电气接线与故障诊断、机电联调三部分内容，与实际机床维修工所需相关知识相结合。 7、连线模式功能 能够进行逻辑电路电器元件间的连线、删线、清空连线、恢复连线以及线材规格选择。其中线材规格多样，学生根据实际电路图要求选择合适线材进行连线。 8、清空连线/恢复连线：用于快捷清空/恢复当前三维场景上的所有接线，从而解决用户在接线过程中导致的误操作问题 9、CNC面板：面板兼容FANUC 0iMA与华中HNC 22M实际型号，并且该面板能结合到电路与机械部分，面板可以按实际电路情况与机械情况显示对应的报警信号，通过修改相关参数可以修复对应的机床问题。 10、端子列表：在接线模式下，会弹出一个接线端子列表，显示当前已经进行接线的端子；用鼠标对列表中端子进行点击，3D的电线模型会进行闪烁提示。 ★11、电路仿真：电路图里面的端子与三维场景中的零件模型端子对应一致，选中2D电路图上的端子，三维场景中对应的电气元件端子也被选中，逻辑原理表达更直观，达到2D、3D电路图电压的同步测量。 12、电路图智能“拼装”：电路图，通过2D电路图的转点链接，可以快速寻找到3D电路中对应的电气元件、元件端子以及特定的2D电路图，达到方便教学、形象教学，提高教学效率。 13、电路仿真运行：系统按实际连线情况，模拟电路电流流向，对经过的元件端子按实际情况进行模拟，从而可以模拟实际电路情况，对实际电路发生的故障进行报警，同时能对用户的随意接线，按实际接线情况进行正确与否的判断。 14、零件复位：能使系统中的3D模型立刻恢复到系统默认状态。 15、伺服驱动仿真：仿真系统中的伺服驱动器，该驱动器能通过数码灯管进行运行提示与故障提示，电路中的故障也能通过该伺服驱动器反映出来。 16、项目信息：调试实验在进行时都会弹出一个项目信息对话框提示。内容包括：调试实验故障提示、调试实验步骤提示、实验结果提示，引导学生进行实验。 17、全新的机床拆装体验：提供一个高自由度拆装环境，主要零部件拆装都有一个镜头特写记录。实现机床分组拆装，令拆装演示效果更简单、更逼真。拆装按实际机床拆装工艺过程进行。 ★18、真实机械调试：系统提供三个机械调试实验：丝杆调试，主轴调试与导轨调试，每个调试的解决办法都按照实际情况而不同。丝杆调试实验测试丝杆反向间隙，在一定的误差内可以通过调整CNC参数解决。主轴调试测量主轴跳动量，出现问题通过更换维修轴承等办法解决。导轨调试测量导轨水平度，通过调整楔铁进行维修。在仿真机床上实现真实打表，百分表读数按实际操作而变化，调整最终值每次都不同，仿真不同环境下机械调试的情况。; 1套. 注： 1、以上参数带“★”必须满足。 2、产品免费质保期：提供 3年免费质保。. |

- 第六章　评标办法及评分标准

一、评标、定标原则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定，坚持客观、公正和审慎的原则，反对不正当竞争。

二、评标组织

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和从河北省政府采购评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

三、评标内容

评标委员会从投标报价、技术标书、同类项目业绩、售后服务、企业信誉等方面对所有投标人的投标文件进行综合评审。

四、评分规则

评分计算保留两位小数（百分比取两位小数，第三位四舍五入），评分计算出现中间值按插值法计算。

五、定标原则

评标委员会按照得分高低顺序确定排序前三名的投标人为中标候选人。采购人将按照中标候选人的排序确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人因故放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人将确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将确定排名第三的中标候选人为中标人，依次类推。如果出现并列，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，确定中标候选人。

所有中标候选人或确定的中标人由于上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新组织招标。

六、评标程序

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查是指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。 由招标人或招标代理机构进行资格性检查。

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

实质上响应的投标是指投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

投标文件的重大偏离（主要技术、商务要求）是指投标设备的质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质要求与招标文件不一致，限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正了这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

投标文件的有效偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。有效偏差不影响投标文件的有效性。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。本次招标采用综合评分法。综合评分因素的主要因素为价格、技术、信誉、业绩、售后服务以及对招标文件的响应程度。评标委员会按照本招标文件规定的评标标准和评分办法对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

七、评标委员会写出书面评标报告

八、评分标准一览表

| 评分内容 | 总分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 一、报价部分 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 二、技术部分 | 50分 | - 技术规格响应情况（39.7分） 完全满足招标文件要求得满分；非关键技术参数条款响应为负偏离的，一项扣2分，扣完为止。 - 产品节能环保（0.3分） - 综合评审投标人所投产品是否属于节能产品和环保标志产品，须附相关证明材料，每有一项属于节能产品的得0.01分，每有一项属于环保标志产品的得0.01分，最高得0.3分。说明：①证明材料须按照“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机构的通知”的要求提供：国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书；②属于政府强制采购节能产品的不得分③未按要求提供证明材料的不得分。 - 设备的品牌信誉度和市场认可度的综合评价（5分） 对设备的品牌信誉度和市场认可度进行综合评价和比较，按优5-4.1分，良4-2.1分，中2-1.1分，差1-0分打分。 - 本项目的实施方案（5分） 根据各投标人的投标文件的项目实施方案进行综合比较，按优5-4.1分，良4-2.1分，中2-1.1分，差1-0分打分。 |
| 三、商务部分 | 20分 | - 同类项目业绩（10分） 综合评审各投标人自2015年以来具有类似项目业绩的，每提供一个合同得0.5分，最高得10分。投标人必须在投标文件中提供每个业绩项目的中标通知书或合同或验收报告复印件，否则不得分，原件备查。 - 企业综合实力（5分） 投标人具备企业ISO认证证书、软件企业认定证书、国家级高新技术企业证书、AAA质量认证证书、守合同重信用证书、软件著作权登记证书、专利证书等，每提供一个得0.5分，最高得5分（须提供以上证书的复印件加盖投标人公章，原件备查）。 - 售后服务（5分） 根据投标文件中售后服务计划（免费质保期、保修期以及故障或技术支持响应时间）进行综合评审，按优5-4.1分，良4-2.1分，中2-1.1分，差1-0分打分。 |

备注:

1、不设下拦标价。若投标人报价高于最高限价的视为无效报价；若投标人报价经评委认定低于成本时，应写出书面材料，详细说明低于成本的原因和证据，书面材料须全体评委和该报价的投标人同意并签字确认，否则视为无效投标报价。

2、同类项目业绩：投标人投标时提交同类货物业绩证明的原件或原件与复印件相符的公证书，未提供者不作为无效投标，但在相应评分标准中不予计分。

合同原件必须双方盖骑缝章或每页双方盖章，否则合同不予计分。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

- 第七章  补遗书及答疑纪要(待发)